低温冰箱技术参数

1.样式：卧式；

* 2.温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

- * 3.容积＞515L；

- 4.微电脑控制，LCD数字显示箱内温度，显示精度0.1℃；

* 5.具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警；

6.具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

* 7.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

* 8.具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示>18小时；

* 9.采用HC环保制冷剂和制冷系统，环异戊烷发泡，真正完全绿色环保；

10.制冷技术采用内置冷凝器结构，制冷效果好；

11.箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用麻纹铝板材质，不生锈；

12.门体上部带锁设计，方便用户操作的同时防止门体随意开启，保证存储物品安全;

13.配备物品筐，方便物品拿取；

14.宽电压带，适合187~242V电压下使用；

15.配备排水孔，方便化霜水排出；

16.箱体长度尺寸≤1650mm；

注：带*的为重要的必须满足的指标。